| 上颌窦提升工具盒主要技术指标及性能参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 项目 | 技术指标及性能参数 |
| 1 | 直径2.0麻花钻 | 顶端尖部0.6mm,钻的长度为13mm，1000-1500rpm(注水+提拉)，标记线4-5,9-10为粗线，其余1mm为单位 |
| 2 | 钻头 | 1，直径包含φ2.8/φ3.1/φ3.3/φ3.6/φ3.8/φ4.1 共6根，满足各种植体不同直径的种植需求； 2，独特的头部设计，圆形头，纵向没有切割力，对上颌窦底有保护作用； 3，提升后，可最长植入13mm的种植体。 |
| 3 | 止动环 | 2-12mm共11根，以1mm高度递进，根据长度配置不同颜色，镭射标记数值。 |
| 4 | 深度计 | 测量剩余骨高度，顶部设计适合确认膜的提升，连接止动环使用 |
| 5 | 骨粉输送器 | 三角槽推送口； 最大一次性可输送1cc骨粉 |
| 6 | 骨挤压器 | φ2.3/φ3.3两种直径构成； 顶端4-5,9-10 mm区间用粗线标记 |
| 7 | 骨粉扩散器 | 转速30rpm以下 |
| 8 | 液压提升管 | 橡胶材质，可反复高温高压消毒使用 |
| 9 | 液压提升器 | 液压提升器，水压式提升 |
| 10 | 省内客户占有率高 | 目前省内有三级以上医院或者地级市口腔专科医院购买记录大于五家 |