光固化灯参数

| 机身 | 一体式不锈钢外壳机身与玻璃陶瓷涂层，避免污渍，消毒快捷简便，有效防止污染，无需工具即可更换电池，充电座内置光强检测表 |
| --- | --- |
| 光学性能 | 波长：430-480nm 光强：1470 mW/cm2 (-10%/+20%)（电池电量的多少不会影响光强）光强分布均匀，光束准直性能更佳，光照部分树脂硬度如一 |
| 光导棒 | 光导棒采用优化角度和长度设计，即使张口有限的患者，也能享受舒适治疗，独特的磁吸式光导棒，简便易拆卸，360度旋转，角度改善便于后牙治疗，光导棒覆有黑色涂层，减少发散光源，可高温灭菌，人性化设计，更优化口内触及范围 |
| 光强衰减 | 确保充填治疗能够深入和一致的效果，6mm距离光强衰减在10%以内，更能保障Ⅱ类洞治疗 |
| 光照时间 | 充电一次1.5小时，可进行720次10秒光固化且光强恒定 |
| 光照产热 | 10秒内温度升高5.5°C以内 |